菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司

年产1.2万吨悬浮剂和悬乳剂新型高科技

绿色环保农药制剂项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2018年12月2日，菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司组织召开了菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司年产1.2万吨悬浮剂和悬乳剂新型高科技绿色环保农药制剂项目（一期3000吨）竣工环境保护验收现场检查会。验收小组由工程建设单位（菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司）、环评单位（山东泰昌环境科技有限公司）、验收监测和报告编制单位（聊城市安全生产教育科技中心）并特邀3名专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收实施指南 污染影响类》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司位于菏泽市郓城县煤化园区，该项目（一期）总投资1200万元，其中环保投资60万元，项目总占地30亩，总建筑面积23500平方米，主要包括生产车间10800平方米，辅助车间5700平方米，研发楼4000平方米，仓库3000平方米。主要设备有机械灌装设备、粉碎设备、高压均质机、沙磨机、高速混合等27台套（一期）。

建设性质为新建项目，项目生产规模为：年产1.2万吨悬浮剂和悬乳剂新型高科技绿色环保农药制剂项目（一期3000吨）

（二）建设过程及环保审批情况

本项目为新建项目，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司于2017年03月委托山东泰昌环境科技有限公司编制完成了《菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司年产1.2万吨悬浮剂和悬乳剂新型高科技绿色环保农药制剂项目环境影响报告表》，2017年04月郓城县环境保护局以郓环审【2017】50号文对该项目给予批复。

菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司于2018年05月委托聊城市安全生产教育科技中心开展了该项目竣工环境保护验收监测工作，并编制了《菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司年产1.2万吨悬浮剂和悬乳剂新型高科技绿色环保农药制剂项目环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

该项目（一期）总投资1200万元，其中环保投资60万元，环保投资占项目总投资的5%。

（四）验收范围

菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司一期年产3000吨悬浮剂和悬乳剂新型高科技绿色环保农药制剂项目。

二、工程变动情况

经现场验收核查，根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。在验收过程中环评批复中的要求，企业已基本落实，无重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为生活污水，进化粪池处理后由环卫部门定期清运，待园区污水管网建成后，经管网排入郓城县煤化工园区污水处理厂处理后达标排放。

（二）废气

项目产生的废气主要为搅拌、研磨和包装工序产生的有机废气，有机废气经集罩收集+活性炭吸附处理后经20m高的排气筒排放。

（三）噪声

项目的噪声主要为搅拌泵和上料泵等生产设备运行时产生的噪声，企业采取选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声等措施，降低噪声排放。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要为办公生活垃圾、废活性炭。废活性炭为危险废物，已委托有相应资质的单位进行处置，并按照《危险废物规范化管理指标体系》的相关要求，加强危险废物收集、贮存、转移管理，确保危险废物规范化处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。

（五）其他环境保护设施

1、在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2、环境管理

公司制定了环境管理制度，设置环境管理人员，负责全厂的环境管理工作。

3、其它

厂区周围环境敏感点分布情况和环评批复时没有发生变化。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，生产工况稳定，生产负荷为85.2%～88.6%，符合验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。

1、废水

项目废水主要为生活污水，进化粪池处理后由环卫部门定期清运，待园区污水管网建成后，经管网排入郓城县煤化工园区污水处理厂处理后达标排放。

2、废气

验收监测期间：

有组织废气：东排气筒（P1）有机废气VOCs进气口最大浓度为23.2mg/m3，出气口最大排放浓度为7.40mg/m3、排放速率为0.022kg/h，去除效率为77.9%和70.8%，西排气筒（P2）有机废气VOCs进气口最大浓度为29.2mg/m3，出气口最大排放浓度为9.37mg/m3、排放速率为0.024kg/h，去除效率为75%和71.4%，均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）中表1所有行业Ⅰ时段限值要求（120mg/m3，6.0kg/h）。

无组织废气：厂界下风向无组织VOCs的浓度最大值为0.562mg/m3，符合《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）中表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3），厂界下风向臭气浓度最大值16，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准（20（无量纲））。

3、噪声

监测结果表明：厂界4点位2天24次检测中，东、南、西、北厂界昼间最大值分别为52.9dB(A)、58.7dB(A)、56.9dB(A)、59.1dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。（1班白班8小时工作制）

4、固体废物

项目产生的固体废物主要为办公生活垃圾、废活性炭。废活性炭为危险废物，已委托有相应资质的单位（菏泽万清源环保科技有限公司）进行处置，并按照《危险废物规范化管理指标体系》的相关要求，加强危险废物收集、贮存、转移管理，确保危险废物规范化处置；生活垃圾委托环卫部门清运处理。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司年产1.2万吨悬浮剂和悬乳剂新型高科技绿色环保农药制剂项目（一期3000吨）项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保设施及措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，该项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，在完成后续要求的条件下，验收组同意该项目环保设施通过环保验收。

后续工作要求：

（一）建设单位

1、制定监测计划。定期开展生活废水、废气、噪声自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、加强各类环保设施的日常维护和运行管理，做到责任到人，确保环保设施稳定正常运行。各项污染物长期稳定达标排放。

3、进一步完善废气收集、处理措施，可考虑废气处理负压进气方式，减少无组织排放。

4、完善原料罐区的应急管理措施，进一步规范危废暂存场所。

（二）验收监测和验收监测报告编制单位

1、规范验收监测报告编制文本、监测图片、治污设施图片等。

2、补充完善建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。

八、验收人员信息

验收组人员信息见附件。

菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司

2018年12月2日

附件：

菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司

年产1.2万吨悬浮剂和悬乳剂新型高科技绿色环保农药制剂项目（一期）

竣工环境保护验收组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 董伟 | 菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司 | 总经理 |  | 建设单位 |
| 组员 | 张勤勋 | 菏泽市环境监测中站 | 高工 |  | 环保专家 |
|  | 刘云相 | 郓城县环境监测站 | 高工 |  |  |
|  | 吴春娥 | 郓城县环境监测站 | 高工 |  |  |
|  | 邵瑞 | 聊城市安全生产教育科技中心 | 工程师 |  | 验收监测单位 |
|  | 王凤英 | 聊城市安全生产教育科技中心 | 工程师 |  | 验收监测报告 编制单位 |
|  | 霍岩 | 山东泰昌环境科技有限公司 | 工程师 |  | 环评单位 |