1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

项目取得批复后，公司开展了施工，将环境保护设施纳入了初步设计，环境

保护设施与主体工程同步设计，同步施工。同步建设废、废水、固废、噪声等处

置和防治措施。符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染措施。

1.2 施工简况

施工过程中，环境保护设施的建设进度正常。项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。本项目产生的有组织废气为合成车间废气、污水处理站废、餐厅油烟。车间生产废气经“两级水吸收+碱吸收+UV光氧+活性炭吸附”，然后经18米排气筒排放。食堂油烟经油烟净化设备处理后经高出建筑物3米高排气筒排放。污水处理站废气经“酸洗+碱吸+生物除臭”，然后经18米高排气筒排放。本项目工艺废水、生活废水、车间冲洗废水、尾气吸收塔排污水、其他废水。进入公司污水处理站处理达标后排入城市污水管网，经优艺（聊城）水处理有限公司处理。该项目产生的固体废物主要为主要包括蒸馏残渣、废干燥剂、废渣、废活性炭、生活垃圾。蒸馏残渣、废干燥剂、废渣、废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位进行处置。生活垃圾委托环卫部门定期清运，对周围环境影响较小。

1.3 验收过程简况

2014年9月18日，山东川成医药有限公司取得了原聊城市环境保护局经济技术开发区分局出具的聊开环审[2014]2号文《山东川成医药有限公司医药生产基地项目环境影响报告书的批复》，由于项目在实际建设过程中地址发生变更，，项目地址发生变更，本项目于2015年经济南博瑞达科技有限公司重新编制变更环评报告书，并于2015年9月9日，原聊城市环境保护局经济技术开发区分局出具《山东川成医药有限公司医药生产基地项目环境影响变更报告书的批复》，同意项目建设。对照《山东川成医药有限公司医药生产基地项目环境影响评价报告书》进行分析，企业实际建成内容尚存在与环评报告书不一致情况，因危险废物产生的种类及数量发生变化，故2020年7月山东川成医药有限公司委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制了《山东川成医药有限公司医药生产基地项目(一期)固体废物环境影响补充报告》，2020年12月4日经聊城市生态环境局经济技术开发区分局备案。山东川成医药有限公司于2020年9月24日取得排污许可证，证书编号：913715000906507198001P。一期工程于2016年10月1日开始建设，于2020年5月15日进入调试期，调试过程企业因危险废物产生的种类及数量发生变化，企业编制固体废物环境影响补充报告，受山东川成医药有限公司的委托，聊城市安科安全生产教育科技中心承担了该项目的竣工环保验收监测工作，并于2021年1月15日-1月17日进行了现场检测和环境管理检查工作，在此基础上编制了《山东川成医药有限公司医药生产基地项目环境影响报告书（一期）环境保护验收监测报告》。

验收结论：山东川成医药有限公司医药生产基地项目环境影响报告书（一期）执行了环境影响评价制度，依据环办环评函[2020]688 号文关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知要求及生态环境部环境影响评价与排放管理司有关负责人就《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》答记者问答。根据以上本项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治污染的措施未发生重大变更。经监测各项污染物能够达标排放，基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）的有关规定，在完成后续要求，验收组同意通过验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

危废暂存间、污水处理站、车间等已做好重点防渗措施。

3 整改工作情况

(一)建设单位

1、已加强了环保设施日常维护和管理，各项污染物可稳定达标排放。已完善环保台帐、操作规程、运行记录、检修计划等。

2、已制定自行监测计划；落实了相关环境风险防范等措施。

3、排气筒已进行整改中，改造完成后可使有机废气分别通过18m高排气筒 排放。

(二)验收检测和验收报告编制单位

1、已规范完善验收报告文本，细化了项目变化情况和内容；核实了原辅料消耗及废水产生排放情况